|  | Simulación de Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N Fecha: domingo, 16 de noviembre de 2025 Diseñador: Solidworks Nombre de estudio: Análisis estático 1 Tipo de análisis: Análisis estático. Tabla de contenidos Descripción 1 Suposiciones 2 Información de modelo 2 Propiedades de estudio 3 Unidades 3 Propiedades de material 4 Cargas y sujeciones 4 Definiciones de conector 5 Información de interacción 5 Información de malla 5 Detalles del sensor 6 Fuerzas resultantes 6 Vigas 6 Resultados del estudio 7 Conclusión 7. |
| --- | --- |

# Información de modelo Nombre del modelo: Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N Configuración actual: Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N. Sólidos. Nombre de documento y referencia; Tratado como; Propiedades volumétricas; Ruta al documento/Fecha de modificación. Cortar-Revolución1; Sólido; Masa:0,228894 kg Volumen:0,000224406 m^3 Densidad:1.020 kg/m^3 Peso:2,24316 N; C:\Users\Rudy\Desktop\CajaMecanica04\Transiciones\T5\ET1\Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N.SLDPRT Nov 14 09:22:01 2025.

# Propiedades de estudio Nombre de estudio; Análisis estático 1. Tipo de análisis; Análisis estático. Tipo de malla; Malla sólida. Efecto térmico:; Activar. Opción térmica; Incluir cargas térmicas. Temperatura a tensión cero; 298 Kelvin. Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation; Desactivar. Tipo de solver; Automático. Efecto de rigidización por tensión (Inplane):; Desactivar. Muelle blando:; Desactivar. Desahogo inercial:; Desactivar. Opciones de unión rígida incompatibles; Automático. Gran desplazamiento; Desactivar. Calcular fuerzas de cuerpo libre; Activar. Fricción; Desactivar. Utilizar método adaptativo:; Desactivar. Carpeta de resultados; Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\Rudy\Desktop\CajaMecanica04\Transiciones\T5\ET1).

# Unidades Sistema de unidades:; Métrico (MKS). Longitud/Desplazamiento; mm. Temperatura; Kelvin. Velocidad angular; Rad/seg. Presión/Tensión; N/m^2.

# Propiedades de material Referencia de modelo; Propiedades; Componentes. Nombre:; ABS. Tipo de modelo:; Isotrópico elástico lineal. Criterio de error predeterminado:; Desconocido. Límite de tracción:; 3e+07 N/m^2. Módulo elástico:; 2e+09 N/m^2. Coeficiente de Poisson:; 0,394. Densidad:; 1.020 kg/m^3. Módulo cortante:; 3,189e+08 N/m^2.; Sólido 1(Cortar-Revolución1)(Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N). Datos de curva:N/A.

# Cargas y sujeciones Nombre de sujeción; Imagen de sujeción; Detalles de sujeción. Fijo-1; Entidades:; 4 cara(s). Tipo:; Geometría fija.. Fuerzas resultantes Componentes; X; Y; Z; Resultante. Fuerza de reacción(N); -8,34465e-06; 1.988,99; -16,0516; 1.989,05. Momento de reacción(N.m); 0; 0; 0; 0.. Nombre de carga; Cargar imagen; Detalles de carga. Fuerza-1; Entidades:; 2 cara(s). Tipo:; Aplicar fuerza normal. Valor:; 1.000 N..

# Información de malla Tipo de malla; Malla sólida. Mallador utilizado:; Malla basada en curvatura de combinado. Puntos jacobianos para malla de alta calidad; 16 Puntos. Tamaño máximo de elemento; 5,69864 mm. Tamaño mínimo del elemento; 5,69864 mm. Calidad de malla; Elementos cuadráticos de alto orden. ## Información de malla - Detalles Número total de nodos; 23078. Número total de elementos; 14149. Cociente máximo de aspecto; 5,064. % de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3; 94,9. El porcentaje de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10; 0. Porcentaje de elementos distorsionados; 0. Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):; 00:00:03. Nombre de computadora:.

# Fuerzas resultantes ## Fuerzas de reacción Conjunto de selecciones; Unidades; Sum X; Sum Y; Sum Z; Resultante. Todo el modelo; N; -8,34465e-06; 1.988,99; -16,0516; 1.989,05. ## Momentos de reacción Conjunto de selecciones; Unidades; Sum X; Sum Y; Sum Z; Resultante. Todo el modelo; N.m; 0; 0; 0; 0.

## Fuerzas de cuerpo libre Conjunto de selecciones; Unidades; Sum X; Sum Y; Sum Z; Resultante. Todo el modelo; N; -1,03824e-05; 4,57764e-05; 8,10623e-06; 4,76338e-05. ## Momentos de cuerpo libre Conjunto de selecciones; Unidades; Sum X; Sum Y; Sum Z; Resultante. Todo el modelo; N.m; 0; 0; 0; 1e-33.

# Resultados del estudio Nombre; Tipo; Mín.; Máx.. Tensiones1; VON: Tensión de von Mises; 1,768e+02N/m^2 Nodo: 492; 2,210e+07N/m^2 Nodo: 13762. Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1. Nombre; Tipo; Mín.; Máx.. Desplazamientos1; URES: Desplazamientos resultantes; 0,000e+00mm Nodo: 433; 3,420e-01mm Nodo: 535. Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1. Nombre; Tipo; Mín.; Máx.. Deformaciones unitarias1; ESTRN: Deformación unitaria equivalente; 3,599e-07 Elemento: 7127; 8,960e-03 Elemento: 11714. Metric - Spur gear 3M 27T 20PA 50FW ---S27N75H50L20N-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1.