# Plan de Mantenimiento: Caja de Cambios de Velocidades

Proyecto: Diseño y Validación de Caja de Cambios Mecánica.

Modelo: Prototipo V1.0.

Responsable: Equipo de Ingeniería Mecatrónica/Industrial .

Fecha: Noviembre de 2025.

## 1. Introducción

El presente plan establece los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la continuidad operativa, la fiabilidad y la extensión de la vida útil del mecanismo de caja de cambios diseñado. El mantenimiento regular es crucial para mitigar el desgaste por fricción y las fallas por fatiga.

## 2. Tipos de Mantenimiento

| Tipo | Descripción | Frecuencia Recomendada (Uso Moderado) |
| --- | --- | --- |
| Preventivo (Programado) | Inspecciones periódicas y sustitución de fluidos y elementos fungibles (aceites, filtros, sellos). Su objetivo es prevenir fallas mayores. | Semestral |
| Predictivo (Basado en Condición) | Monitoreo de vibraciones, análisis de temperatura y análisis de partículas en el aceite. Se realiza con instrumentación para anticipar la necesidad de reparación. | Anual (Análisis de aceite) y continuo (Monitoreo de vibraciones). |
| Correctivo (No Programado) | Intervención posterior a una falla o avería. Debe ser minimizado mediante la aplicación rigurosa del mantenimiento preventivo. | Según la aparición de fallas. |

## 3. Tareas de Mantenimiento Preventivo

### Lubricación y Fluidos

| Tarea | Frecuencia | Puntos de Inspección |
| --- | --- | --- |
| Revisión del Nivel de Aceite | Mensual | Visor o varilla de nivel de la carcasa. |
| Sustitución de Aceite de Transmisión | Semestral | Drenaje completo del lubricante antiguo e inserción de aceite nuevo. |
| Inspección de Sellos y Empaques | Semestral | Sellos del eje de entrada/salida y empaques de la carcasa. Detectar y corregir fugas. |

### Componentes Mecánicos

| Tarea | Frecuencia | Puntos de Inspección |
| --- | --- | --- |
| Inspección Visual de Engranajes | Anual | Dientes de engranajes. Buscar signos de pitting, astillamiento o desgaste excesivo. |
| Verificación de Rodamientos | Anual | Holgura y ruido anormal en rodamientos. Si hay ruido o juego, planificar sustitución. |
| Inspección de la Carcasa (Chapa Metálica) | Trimestral | Fisuras, corrosión, o daños estructurales externos. Asegurar que los pernos de montaje estén en el torque correcto. |

## 4. Requisitos de Seguridad

- Desconectar la fuente de potencia antes de cualquier intervención.

- Utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado (guantes, gafas,).

- Manejar los fluidos lubricantes usados de acuerdo con las normativas ambientales.

- Documentar todas las intervenciones realizadas en el registro de mantenimiento.